### 🎮 Control por Gamepad

- Dos modos de control implementados:

  - Modo Joystick: Un solo joystick controla dirección (eje X) y velocidad (eje Y) de forma proporcional

  - Modo Gatillos: Gatillo derecho (R2) para adelante, gatillo izquierdo (L2) para atrás, joystick X para dirección

- Control totalmente proporcional basado en valores analógicos

- Dead zones configuradas: 0.15 para joysticks, 0.05 para gatillos

- Optimización: solo envía comandos cuando hay cambios significativos

### 📊 Indicadores Visuales

- Indicador de conexión de gamepad:

  - Verde (🎮) cuando está conectado

  - Rojo (⚠️) cuando está desconectado

- Los modos de gamepad se deshabilitan automáticamente sin conexión

### ⚡ Control de Velocidad

- Slider de velocidad máxima:

  - Rango: 0.1 (lento) a 1.0 (rápido)

  - Incrementos de 0.05

  - Afecta a todos los modos: teclado, joystick y gatillos

  - Ajustable en tiempo real

### 🌐 Configuración de Red

- API actualizada para funcionar con IP dinámica

- Soporte para acceso remoto desde otros dispositivos

- Configurado para trabajar con Nginx en puerto 8081

### 🔒 Firewall

Para permitir acceso al backend desde otros dispositivos:

sudo ufw allow 5002/tcp

sudo ufw reload

O usar iptables (no persistente):

sudo iptables -I INPUT -p tcp --dport 5002 -j ACCEPT

### 🔧 Configuración de Vite

- Host: 0.0.0.0 (permite conexiones remotas)

- Puerto: 5173 (frontend)

- HMR configurado para funcionar a través de Nginx

### 📝 Archivos Modificados

- src/App.jsx: Lógica de gamepad, slider de velocidad, indicadores visuales

- vite.config.js: Configuración de red y HMR

- backend/server.js: Puerto 5002 en todas las interfaces

## Configuración Recomendada

### En el DeepRacer:

- Abrir puerto del backend:

sudo ufw allow 5002/tcp

sudo ufw reload

- 
Iniciar backend:

cd ~/Desktop/deepracerweb/backend

npm start

- 
Iniciar frontend:

cd ~/Desktop/deepracerweb

npm run dev

## Notas Técnicas

- El gamepad se detecta automáticamente al conectarse

- Los valores de ejes se loguean en consola para debugging

- La velocidad máxima se aplica dinámicamente a todos los comandos

- Compatible con gamepads estándar (probado con controles de consola)